Безопасность работ на высоте.

Цели проведения курса:

❖ Подготовить слушателей к актуальным изменениям в

законодательстве

❖ Дать необходимую базу для выполнения требований новых

правил охраны труда на высоте

❖ Дать необходимую базу для организации аттестационных

комиссий в учебных центрах

❖ Дать преподавателям необходимую методическую базу для формирования собственных программ обучения

К работам на высоте относятся работы, когда:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;

б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 750;

в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;

г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов  или выступающими предметами.

Требования к работникам

❖ Не моложе 18 лет (3 группа -21 год)

❖ Прошедшие медицинский осмотр (предварительный или периодический)

❖ Имеющие квалификацию (документ о профессиональном

образовании или квалификации)

Группы по безопасности на высоте

I группа Работники, допускаемые к работам:

❖ в составе бригады

❖ под непосредственным контролем работника, назначенного приказом

работодателя

II группа

❖ мастера

❖ бригадиры

❖ руководители стажировки

❖ работники, назначаемые по наряду допуску на производство

работ на высоте, ответственными исполнителями работ на высоте

III группа

❖работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей

❖ преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте

❖ работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты

❖ работники, выдающие наряды-допуски

❖ ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску

❖должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте

Периодичность обучения работников

Для I и II групп безопасности                     1 раз в 3 года

Для III группы безопасности                       1 раз в 5 лет

Проверка знаний безопасных методов

И приемов выполнения работ на высоте    1 раз в год

Комиссия, создается работодателем

Стажировка

❖ Стажировка проводится работодателем

❖ Продолжительность стажировки не менее 2 смен

❖ Руководитель стажировки для I и II группы

назначается из опытных (более 1 года) бригадиров,

мастеров, инструкторов и квалифицированных

рабочих

❖ К одному руководителю прикрепляется не более

двух стажеров одновременно

Мероприятия до начала выполнения работ

❖ Разработка плана производства работ (ППР)

❖ Разработка и утверждение технологических карт

❖ Выдача наряд-допусков

❖ Разработка плана мероприятий при аварийной ситуации и спасательных работах

❖ Ограждение места производства работ

❖ Вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков)

❖ Предоставление средств индивидуальной и коллективной защиты

❖ Назначения ответственных руководителей, исполнителей работ, лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ

Осмотр рабочего места  ст.36

До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам (далее – осмотр рабочего места).

Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.

При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:

а) ненадежность анкерных устройств;

б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;

в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей не огражденные перепады высоты;

г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.

37. При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны учитываться:

а) погодные условия;

б) возможность падения на работника, материалов и предметов производства;

в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;

г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;

д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств, предусмотренные приложением № 10 к Правилам:

фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника, определяемая отношением значения высоты падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы);

фактор отсутствия запаса высоты (запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника после остановки падения);

фактор маятника при падении (возникает при таком выборе местоположения анкерного устройства относительно расположения работника, когда падение работника сопровождается маятниковым движением).

Работы на высоте запрещены

❖ в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

❖ при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания

стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

❖ при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более

Обеспечение безопасности работ на высоте

Ответственный за организацию и безопасность проведения работ на высоте обязан:

❖ разработать документацию по охране труда

❖ разработать план мероприятий по эвакуации и спасению в аварийной ситуации

❖ разработка и введение технологических карт (стационарные рабочие места)

❖ утверждение ППР (нестационарные рабочие места)

❖ оформить наряд-допуск

❖ выдать средства индивидуальной и коллективной защиты

❖ обеспечить обслуживание, проверку браковку СИЗ

❖ организовать обучение работников

❖ проводить инструктажи по охране труда

❖ вести личные книжки учета работ

Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска

Наряд-допуск определяет:

❖ место производства работ на высоте

❖ их содержание

❖ условия проведения работ

❖ время начала и окончания работ

❖ состав бригады, выполняющей работы

❖ ответственных лиц при выполнении этих работ

Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска

Тонкости оформления наряда-допуска:

❖ Если одновременно проводятся несколько видов работ, требующих оформления наряда-допуска, можно оформить один наряд-допуск с включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением

лиц, ответственных за безопасное производство работ

❖ В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы можно начать без оформления наряда-допуска под руководством

работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте.

❖ Если работы выполняются более суток - наряд-допуск оформляется обязательно

Наряд-допуск имеют право выдавать:

❖ должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов;

❖ ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов;

❖ ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).

Вышеуказанные должностные лица должны пройти

соответствующую специальную подготовку.

Выдающие наряд-допуск  обязаны:

❖ определить в ППР на высоте технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места

производства работ

❖ назначить ответственного руководителя работ

❖ определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, для одновременного производства работ

❖ назначить ответственного исполнителя работ

❖ определить место производства и объем работ указывать в наряде-допуске используемое оборудование и средства

механизации

❖ выдать ответственному руководителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в журнале учета работ по наряду-допуску

❖ ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической

документацией, схемой ограждения

❖ осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ,

предусмотренных нарядом-допуском

❖ принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску.

Выдающие наряд-допуск несут ответственность за:

❖ своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска

❖ указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ на высоте

❖ состав бригады и назначение работников, ответственных за безопасность

❖ контроль выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий безопасности

❖ хранение и учет нарядов-допусков

Ответственный руководитель работ обязан:

❖ получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску;

❖ ознакомиться с ППР на высоте, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ;

❖ проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также

проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте;

❖ дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств

защиты, знаков, ограждений;

❖ по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по

подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;

❖ проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;

❖ доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов бригады с росписью их в наряде-допуске;

❖ при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях,

доводить до их сведения их права и обязанности;

❖ после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте;

❖ организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;

❖ допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;

❖ остановить работы при выявлении дополнительных опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска;

❖ организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов;

❖ по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособле-ний, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы.

Ответственный руководитель работ несет ответственность за:

❖ выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

❖ принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

❖ полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;

❖ организацию безопасного ведения работ на высоте.

Ответственный исполнитель работ обязан:

❖ выполнять распоряжения ответственного руководителя работ.

❖ постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады,

выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ (запрещено покидать место производства работ)

❖ проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов

❖ указать каждому члену бригады его рабочее место

❖ запрещать членам бригады покидать место производства работ без разрешения ответственного исполнителя работ, выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском

❖ выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены

❖ возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места

❖ по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов

❖ вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены

Член бригады - рабочий обязан:

❖ выполнять только порученную ему работу;

❖ осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады;

❖ уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

❖ лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;

❖ содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;

❖ уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве

❖ выполнять указания ответственного исполнителя работ

❖ выполнять требования инструкций по охране труда по профессии и по видам работ, к которым он допущен

Работник должен быть ознакомлен:

❖ с должностной инструкцией или инструкцией по охране труда по профессии, виду выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в объеме, соответствующем выполняемой работе;

❖ с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;

❖ с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

❖ с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с инструкциями по их применению;

❖ с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения предстоящей работы.

Замена членов бригады:

❖ Возможна лицом, имеющим право выдавать наряд-допуски

❖ Новые члены бригады должны быть проинструктированы

ответственным исполнителем работ

❖ При замене ответственного руководителя или исполнителя

работ, изменении состава бригады >50% наряд-допуск

аннулируется

❖ Возобновление работ производится после выдачи нового

наряда-допуска

Прочие условия:

❖ Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный руководитель или исполнитель работ,

если выдающий наряд-допуск поручил им это, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

❖ При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада удаляется с рабочего места (с высоты).

❖ Ответственный исполнитель работ должен сдать наряд-допуск ответственному руководителю работ или

выдающему наряд-допуск, а в случае его отсутствия - оставить наряд-допуск в отведенном для этого месте.

❖ Ответственный исполнитель работ окончание работы оформляет подписью в своем экземпляре наряда-допуска.

❖ Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место осуществляет ответственный

руководитель работ.

❖ Ответственный исполнитель работ с разрешения ответственного руководителя работ может допустить членов

бригады к работе на подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

❖ При возобновлении работы последующей смены ответственный исполнитель работ должен убедиться в

целости и сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.

❖ Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у ответственного исполнителя работ

Окончание работ:

❖ бригада удаляется с места проведения работ

❖ ответственный исполнитель работ:

➡ снимает временные ограждения

➡ восстанавливает постоянные ограждения,

➡ снимает плакаты безопасности, флажки, анкерные устройства,

➡ проверяет чистоту рабочего места, инструмента,

➡ оформляет в наряде-допуске полное окончание работ подписью

➡ сообщает работнику, выдавшему наряд-допуск о завершении работ

❖ ответственный руководитель работ:

➡ проверяет рабочие места

➡ оформляет в наряде-допуске полное окончание работ

➡ сдает наряд-допуск работнику, выдавшему его, не позднее следующего дня

Срок действия наряда-допуска

Наряд-допуск:

❖ выдается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы

❖ продляется на срок не более 15 календарных дней со дня его продления

❖ При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным

❖ продлевает работник, выдавший его, или другой, имеющий право выдачи наряда-допуска

❖ хранится в течение 30 суток, после чего может быть уничтожен

❖ хранится в архиве организации вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве, если таковой имел место быть

Осмотр рабочего места

Проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.

При осмотре рабочего места выявляются причины возможного падения работника:

❖ ненадежность анкерных устройств;

❖ наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;

❖ наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты;

❖ возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;

❖ разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.

Осмотр нестационарного рабочего места

При осмотре нестационарного рабочего места учитываются:

❖ погодные условия;

❖ возможность падения на работника материалов и предметов производства;

❖ использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;

❖ наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать в том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;

❖ опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств:

➡ фактор падения

➡ фактор отсутствия запаса высоты

➡ фактор маятника при падении

Требования к рабочим местам на высоте

❖ Материалы, находящихся на высоте, принимаются в объемах для текущей переработки.

Их хранение осуществляется в соответствии с технологическими и маршрутными картами

Не допускается:

➡ размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства

➡ загромождать пути подхода к рабочим местам

➡ оставлять на рабочем месте материалы, инструменты, приспособления после окончания работы

❖ Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила ограждаются, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте на расстоянии менее 0,7 м.

❖ Проемы, в которые могут упасть работники, закрываются, ограждаются и обозначаются знаками безопасности

❖ Воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом

Сооружение инвентарных и неинвентарных лесов

❖ Леса должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет

❖ Инвентарные леса и подмости должны иметь паспорт завода-изготовителя

❖ Неинвентарные леса используются в исключительных случаях и их сооружение производится по

индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом -на устойчивость

❖ Проект визируется лицом, назначенным в организации ответственным за безопасную организацию работ на высоте, и утверждается главным инженером/техническим директором организации или непосредственно руководителем организации/индивидуальным

предпринимателем

Масса сборочных элементов, приходящихся на одного работника при ручной сборке средств подмащивания, должна быть не более:

❖ 25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте

❖ 50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой

их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками)

Правила использования лесов

Леса и их элементы:

❖ должны обеспечивать безопасность работников во время монтажа и демонтажа;

❖ должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом завода-изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению;

❖ должны иметь перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться;

❖ должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости.

В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Для выполнения работ с лесов высотой 6 м и более используется не менее двух настилов - рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах защищается сверху настилом, расположенным на

расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

❖ Не допускаются работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними.

❖ В случаях, когда выполнение работ, движение людей и транспорта под лесами и вблизи них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.

❖ При многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов платформы настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют защитными экранами

Лестницы и трапы на лесах

❖ Расстояние между лестницами не более 40 м друг от друга

❖ На лесах длиной менее 40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов.

❖ Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждаются.

❖ Угол наклона лестниц должен быть не более 60° к горизонтальной поверхности.

❖ Наклон трапа должен быть не более 1:3.

❖ Для подъема груза на леса используют блоки, укосины и другие средства малой механизации, которые следует крепить согласно ППР на высоте.

❖ Проемы для перемещения грузов должны иметь всесторонние ограждения.

❖ Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств.

Приемка лесов

❖ Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации после приемки ответственным за безопасную организацию работ на высоте.

❖ При выполнении работ подрядной организацией леса должен принимать в эксплуатацию ответственный за безопасную организацию работ на высоте подрядной

организации в присутствии ответственного за безопасную организацию работ на высоте организации, на территории которой проводятся работы.

❖ Результаты приемки утверждаются главным инженером/техническим директором организации, принимающей леса в эксплуатацию или непосредственно руководителем организации /индивидуальным предпринимателем.

❖ Допускается утверждение результатов приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка этой организации.

❖ Не допускается работа с лесов до утверждения результатов приемки лесов.

❖ Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей

Эксплуатация лесов

❖ Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками со сплошной боковой

обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов.

❖ Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон в 20° в сторону лесов.

❖ Высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м.

❖ При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5x5 мм.

При эксплуатации передвижных средств подмащивания необходимо выполнять следующие требования:

❖ уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и

продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции завода-изготовителя для этого типа средств подмащивания;

❖ передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не допускается;

❖ перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не

должно быть людей;

❖ двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и иметь фиксирующее устройство

двойного действия, предохраняющее их от самопроизвольного открытия.

Эксплуатация люлек

❖ Подвесные леса, подмости и люльки после их монтажа (сборки, изготовления) могут быть допущены к эксплуатации

❖ В случаях многократного использования подвесных лесов или подмостей они могут быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление

лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдерживающими необходимые испытания.

❖ Результаты испытаний отражаются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей.

❖ Подвесные леса во избежание раскачивания должны быть прикреплены к несущим частям здания (сооружения) или конструкциям.

❖ Люльки и передвижные леса, с которых в течение смены работа не производится, должны быть опущены на землю.

❖ Ежедневно перед работой проводится осмотр и проверяется состояние люлек, передвижных лесов и канатов, проводится испытание по имитации обрыва рабочего каната.

❖ Безопасность работников при работе на высоте в подвесных люльках в дополнение к общим требованиям, предъявляемым к работе на лесах, должна обеспечиваться использованием страховочной системы безопасности.

Осмотр лесов

❖ Осмотры лесов проводят регулярно в сроки, предусмотренные паспортом завода-изготовителя на леса

❖ После воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.

❖ При обнаружении деформаций лесов, они должны быть устранены и приняты повторно.

❖ Производитель работ (бригадир) осматривает леса перед началом работ каждой рабочей смены.

❖ Ответственный за безопасную организацию работ на высоте, осматривает леса не реже 1 раза в 10 рабочих смен.

❖ Результаты осмотра записываются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей.

❖ При осмотре лесов устанавливается:

➡ наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их прочность  и устойчивость;

➡ прочность и устойчивость лесов;

➡ наличие необходимых ограждений;

➡ пригодность лесов для дальнейшей работы.

❖ Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ подвергают приемке повторно.

Разборка лесов

❖ Сборка и разборка лесов производятся по наряду-допуску с соблюдением

последовательности, предусмотренной ППР на высоте. Работники,

участвующие в сборке и разборке лесов, должны пройти обучение и должны

быть проинструктированы о последовательности производства работ и мерах

безопасности.

❖ Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы

первого этажа и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого

участка закрываются.

❖ Не допускается проведение частичной разборки лесов и оставление их для

производства с них работ.

❖ Доступ для посторонних лиц (непосредственно не занятых на данных работах) в зону, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, должен быть закрыт.